Etude de l’exposition du public aux ondes radioélectriques

Analyse des mesures d’exposition réalisées en 2020 sur plus de 1 000 places de mairies.

Avril 2021

Sommaire

1.	Objectif	3

2.	Méthode	3

2.1.	Lieux de mesures	3

2.2.	Protocole de mesures	4

3.	Analyses des mesures à la sonde large bande	4

3.1.	Analyse statistique	4

3.2.	Analyse de la variation locale de l’exposition	7

4.	Analyse des mesures détaillées	8

4.1.	Contribution par service	8

4.2.	Comparaison aux valeurs limites de référence	11

4.3.	Contribution par technologie de la téléphonie mobile	13

5.	Conclusion	14

Annexe 1.	Analyse statistique en cumul des services	15

Annexe 2.	Liste des communes	18

# Objectif

L’ANFR a été sollicitée par le ministère de la Transition écologique (MTE) pour renouveler la campagne de mesures de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques sur plus de 1 000 places de mairies.

Cette campagne s’est déroulée de mars à décembre 2020 en utilisant le dispositif de mesures. L’ensemble des résultats sont disponibles sur note site www.cartoradio.fr.

Cette campagne de mesures s’inscrit dans le prolongement de précédentes campagnes qui ont eu lieu en 2014 et 2017 sur les mêmes places de mairie.

Les villes ont été choisies lors de la première campagne en particulier pour leur représentativité de la population française afin de fournir un indicateur de l’exposition moyenne au niveau national.

L’objectif de cette étude est de présenter les niveaux d’exposition obtenus en 2020 et d’analyser leur évolution depuis 2014.

# Méthode

## Lieux de mesures

Une sélection des communes a été effectuée entre milieu urbain et milieu rural. La part de la population urbaine dans la population totale en France s’élève à 80%. Les communes choisies reflètent cette proportion.

Des mesures ont été effectuées en 2014 et en 2017 pour les deux premières campagnes sur les places des mairies. Les mêmes communes ont fait l’objet de nouvelles mesures en 2020 en veillant à retenir quand cela était possible le même point de mesures qu’en 2014 et 2017 afin d’évaluer la variation de l’exposition.

Figure 1 : Carte des points de mesure en métropole

## Protocole de mesures

Pour les campagnes 2014, 2017 et 2020, le protocole de mesures ANFR en vigueur a été utilisé. Les résultats sont basés sur la même méthodologie. Une mesure globale de l’exposition est effectuée à la sonde large bande (cas A) suivi par une mesure détaillée (cas B) afin de préciser l’exposition pour chaque bande de fréquence. Le document analyse les deux types de mesures.

De plus, il a été demandé au laboratoire de mesures de différencier les contributions des différents services de la téléphonie mobile, afin de calculer les contributions des technologies 2G/3G/4G dans toutes leurs bandes (700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz). Cela n’avait pas pu être fait aussi précisément en 2014 où seules les bandes 800 MHz et 2600 MHz avaient fait l’objet de cette analyse. Pour information, la 5G n’était pas encore en service durant la campagne de mesures 2020.

Dans 98% des cas, les mesures ont été réalisées en extérieur et aux mêmes emplacements qu’en 2017.

# Analyses des mesures à la sonde large bande

## Analyse statistique

L’analyse globale a été faite sur les niveaux mesurés à la sonde large bande selon le cas A du protocole. Cette sonde a une sensibilité de 0,38 V/m.

En 2020, plus de 83 % des mesures ont des niveaux de champs électriques mesurés à la sonde large bande inférieurs à 1 V/m et un peu plus de 96 % des mesures ont un niveau de champ inférieur à 2 V/m (Figure 2).

Le niveau moyen d’exposition sur les places de mairies est de 0,54 V/m. Les mesures sont inférieures à 0,28 V/m pour la moitié des places de mairies. Il est relevé pour le point le plus exposé une valeur de 5,5 V/m.

L’évolution des niveaux d’exposition entre 2014, 2017 et 2020 est analysée dans la suite du document.

Figure 2

Une partie des points qui se trouvaient dans la tranche de 0 à 1 V/m respectivement en 2014 et en 2017 sont plus exposés en 2020.

Le point le plus exposé en 2014 (au-dessus de 6 V/m) a été mesuré à 5,3 V/m en 2017, puis à 3,6 V/m en 2020 mais n’est pas représentatif de la tendance entre 2014 et 2020.

Une augmentation modérée de l’exposition est constatée statistiquement en milieu urbain où les déploiements des technologies ont été les plus soutenus.

Figure 3

En 2020, en milieu urbain, 80 % des mesures ont un niveau mesuré à la sonde large bande inférieur à 1 V/m et plus de 95 % des mesures ont un niveau inférieur à 2 V/m (Figure 3). En 2014, près de 99 % des mesures présentaient un niveau inférieur à 2 V/m, tandis qu’en 2017 cette proportion était de 97 %. La proportion de points mesurés à moins de 1 V/m est ainsi passée de 99 % à 95 % en six ans.

La grande majorité de la distribution en milieu urbain se concentre dans les tranches [0-2 V/m] alors que pour le milieu rural elle se concentre dans la tranche [0-1 V/m]. La distribution en milieu rural reste en effet inchangée.

Figure 4

On observe une stabilité dans la répartition de l’exposition en milieu rural entre 2014 et 2020 (Figure 4).

Afin de synthétiser l’évolution de l’exposition entre 2014 et 2020, le Tableau 1 récapitule les principales caractéristiques des distributions des niveaux de champs mesurés à la sonde large bande.

|  | 50% (médiane) |  |  | Moyenne |  |  | 90% |  |  | 99% |  |  | Max |  |  | Nb de mesures |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2017 | 2020 | 2014 | 2017 | 2020 | 2014 | 2017 | 2020 | 2014 | 2017 | 2020 | 2014 | 2017 | 2020 | 2014 | 2017 | 2020 |
| Milieu urbain | 0,25 | 0,31‡ | 0,34‡ | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,93 | 1,24 | 1,50 | 2,04 | 2,57 | 2,86 | 6,65 | 5,30 | 5,49 | 875 | 875 | 876 |
| Milieu rural | 0,13‡ | 0,14‡ | 0,15‡ | 0,19‡ | 0,19‡ | 0,2‡ | 0,26‡ | 0,25‡ | 0,28‡ | 1,64 | 1,42 | 0,82 | 2,51 | 1,81 | 1,85 | 201 | 201 | 201 |
| Toutes mesures | 0,21‡ | 0,23‡ | 0,28‡ | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,89 | 1,15 | 1,34 | 2,00 | 2,54 | 2,70 | 6,65 | 5,30 | 5,49 | 1076 | 1076 | 1077 |
| Variation (V/m) |  | 0,02 | 0,05 |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,26 | 0,19 |  | 0,54 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |

Tableau 1

On constate une très légère variation de l’exposition. Elle se produit principalement en milieu urbain. Les variations de l’exposition entre 2014 et 2017 montrent une augmentation d’environ 0,26 V/m pour le 90e centile et de 0,54 V/m pour le 99e centile. Les variations de l’exposition entre 2017 et 2020 montrent une augmentation d’environ 0,19 V/m pour le 90e centile et de 0,16 V/m pour le 99e centile. Cela confirme l’augmentation modérée de l’exposition, qui provient principalement des percentiles supérieurs.

L’analyse en cumul des services (cas B) montre les mêmes tendances que pour les mesures à la sonde large bande (cf. Annexe 1).

## Analyse de la variation locale de l’exposition

La variation locale de l’exposition permet de vérifier comment se répartissent les niveaux de champs sur les places de mairie. En effet, alors même que les paramètres statistiques précédemment analysés montrent une tendance à l’augmentation modérée de l’exposition, il est possible d’évaluer l’écart absolu des niveaux de champs, là où la mesure a été effectuée au même endroit. Sur les 1077 mesures effectuées en 2020, 1066 mesures ont été effectués exactement aux mêmes emplacements qu’en 2017. L’emplacement des mesures a changé pour 11 mesures, pour l’une des deux raisons suivantes : le déménagement de la mairie ou la détection du point chaud à un emplacement sensiblement différent de celui de 2017.

Figure 5

La Figure 5 représente la distribution des variations locales des niveaux de champs électriques entre 2017 et 2020 pour les mesures à la sonde large bande. Les mesures en cumul de service suivent la même tendance.  La distribution montre que, pour 64,7 % des mesures, les niveaux augmentent tandis que, pour 35,3 % des mesures, les niveaux diminuent. Pour plus de 90 % des mesures la variation se situe entre -0,5 V/m et +0,5 V/m. L’analyse sur la variation locale des niveaux de champs électriques montre finalement que pour une majorité des places de mairie, une augmentation modérée de l’exposition est constatée et que pour plus d’un tiers des places de mairie l’exposition a diminué modérément.

# Analyse des mesures détaillées

Afin d’analyser les niveaux par service, la mesure détaillée est étudiée dans ce paragraphe. Elle permet de connaitre l’exposition pour chaque service.

## Contribution par service

Entre 2014 et 2020, les principales sources d’exposition qui contribuent à l’exposition en milieu urbain et rural sont les services de la téléphonie mobile (TM) suivis par les services de la bande HF. On observe, entre 2014 et 2020, que les contributions de la téléphonie mobile croient en milieu urbain.

En Figure 6, l’analyse détaillée des contributeurs principaux en 2020 indique que dans 25 % des cas, aucune source significative n’a été détectée. Cette tendance est plus marquée en milieu rural (63 %). La téléphonie mobile est le contributeur principal de l’exposition détectée en milieu urbain (72 %) tandis que le service HF est le contributeur principal de l’exposition détectée en milieu rural (14 %). Cependant, les cas où la HF domine sont des cas où les niveaux d’exposition sont très faibles et dans des bandes de fréquences où le niveau de bruit est plus élevé, ce qui relativise la contribution de ce service dans l’exposition globale. De plus, dans le service HF, les ondes moyennes ont cessé d’émettre le 31 décembre 2015 et les ondes longues le 31 décembre 2016, cela explique la baisse de l’exposition. Pour plus de clarté, en Figure 6, les contributions en pourcentage du service PMR n’ont pas été inscrites. Celles-ci sont pour tous les milieux et de 2014 à 2020, inférieures ou égales à 1,5%.

Figure 6

Le Tableau 2 indique avec précision le nombre d’occurrences par service et pour les différents milieux pour les mesures effectuées en 2020.

|  | Tous milieux | Tous milieux % | Urbain | Urbain % | Rural | Rural % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM | 652 | 60,5% | 627 | 72% | 25 | 12,4% |
| HF | 76 | 7,1% | 48 | 5% | 28 | 13,9% |
| FM | 61 | 5,7% | 49 | 6% | 12 | 6,0% |
| PMR | 9 | 0,8% | 6 | 1% | 3 | 1,5% |
| TV | 5 | 0,5% | 3 | 0% | 2 | 1,0% |
| WIFI | 6 | 0,6% | 3 | 0% | 3 | 1,5% |
| RADAR | 3 | 0,3% | 2 | 0% | 1 | 0,5% |
| Sans services | 265 | 24,6% | 138 | 16% | 127 | 63,2% |
| Total | 1077 | 100% | 876 | 100% | 201 | 100% |

Tableau 2

Pour étudier en détail l’exposition par service et la comparer aux mesures effectuées en 2014 et en 2017, une analyse par service a été faite en considérant la valeur moyenne, médiane et l’écart-type.

|  | Tous services |  |  | Téléphonie mobile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2017 | 2020 | 2014 | 2017 | 2020 |
| Moyenne | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,22 | 0,33 | 0,40 |
| Médiane | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,07 | 0,14 | 0,17 |
| Ecart-type | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,36 | 0,48 | 0,57 |

Tableau 3

Entre 2014 et 2020, l’exposition moyenne a augmenté principalement sur les services de la téléphonie mobile sur toutes les bandes utilisées. Les valeurs étant faibles, elles sont à considérer avec précaution car proches du seuil de sensibilité des appareils.

Pour mieux se représenter l’exposition par service, l’histogramme de la Figure 6 montre l’augmentation de l’exposition moyenne dans les services de la téléphonie mobile, tout en restant très faible par rapport aux valeurs limites. En 2014, le protocole incluait dans le service RADAR BLR la téléphonie mobile 2600 MHz alors qu’en 2017 et 2020 ces deux services étaient distincts, ce qui explique en grande partie les différences. L’augmentation de l’exposition moyenne est significative aux fréquences où la LTE est active (TM700, TM800, TM1800, TM2600). Il n’est pas possible de conclure à une tendance pour les autres services, les niveaux étant très bas.

Figure 7

Dans la campagne de mesures 2020, 701 mesures sur 1077 (respectivement 681 mesures sur 1076 pour l’année 2017) font état de la présence de téléphonie mobile. Sur l’ensemble de ces mesures, la contribution des différents services de la téléphonie mobile a été analysée.

En 2017, sur un total de 681 mesures où la téléphonie mobile est présente, 311 mesures (46 %) présentent la téléphonie mobile 900 MHz comme le service mobile le plus contributeur pour les services mobiles, suivi de loin par la téléphonie mobile 800 MHz (18 %) et 1800 MHz (16 %). Tandis qu’en 2020 sur un total de 696 mesures où la téléphonie mobile est présente, 196 mesures (28 %) présentent la téléphonie mobile 900 MHz comme le service le plus contributeur pour les services mobiles, suivi de près par la téléphonie mobile 800 MHz (27,5 %). Les bandes de fréquences 700 MHz et 2600 MHz sont également en progression par rapport à 2017. On assiste à une tendance à l’équilibrage des contributions entre les différentes bandes de fréquence de la téléphonie mobile (Figure 8).

Figure 8

La répartition est différente entre les milieux urbain et rural. La téléphonie 900 MHz domine par sa contribution mais on observe une tendance plus homogène des autres technologies en milieu urbain qui ne se reflète pas en milieu rural (Figure 9).

Figure 9

## Comparaison aux valeurs limites de référence

Le niveau moyen d’exposition par service est comparé à la limite réglementaire inférieure sur les bandes de fréquence du service.

|  | Limite réglementaire inférieure (V/m) | Moyenne (V/m) | Pourcentage (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| HF | 28 | 0,02 | 0,07% |
| PMR | 28 | NS | NS |
| FM | 28 | 0,03 | 0,11 % |
| PMR BALISES | 28 | 0,01 | 0,04 % |
| TV | 28 | 0,01 | 0,04 % |
| TM700 | 36,4 | 0,07 | 0,18 % |
| TM800 | 38,6 | 0,16 | 0,41 % |
| TM900 | 40,8 | 0,19 | 0,47 % |
| RADAR BALISES | 42,6 | NS | NS |
| TM1800 | 56,9 | 0,15 | 0,26 % |
| DECT | 59,6 | NS | NS |
| TM2100 | 61 | 0,12 | 0,20 % |
| RADAR BLR | 61 | NS | NS |
| TM2600 | 61 | 0,13 | 0,21 % |
| WIFI | 61 | NS | NS |

Tableau 4

Le service de la téléphonie mobile en bande 900 MHz qui est le contributeur en moyenne le plus fort représente 0,47 % de la valeur limite réglementaire d’exposition (41 V/m).

## Contribution par technologie de la téléphonie mobile

La contribution des différentes technologies (2G/3G/4G) de la téléphonie mobile est calculée sur les mesures de la campagne des années 2017 et 2020. Pour calculer la contribution des technologies sur le niveau d’exposition tous services, les 1 076 mesures de 2017 et les 1077 mesures de 2020 ont été prises en compte.

|  | Moyenne sans téléphonie mobile (V/m) | Moyenne de la 2G (V/m) | Moyenne de la 3G (V/m) | Moyenne de la 4G (V/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 0,07 | 0,15 | 0,18 | 0,20 |
| 2020 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,32 |

Tableau 5

Figure 10

Le Tableau 5 et la Figure 10 montrent que les technologies 2G et 3G ont très légèrement évolué entre 2017 et 2020 et plutôt légèrement à la baisse. Les distributions montrent que pour la 2G, les niveaux sont inférieurs à 0,5 V/m dans 91 % des cas en 2017 et dans 93 % des cas en 2020.  Pour la 3G les niveaux sont inférieurs à 0,5 V/m  dans 88 % des cas en 2017 et dans 91 % des cas en 2020. La technologie 4G connait une évolution différente puisque en moyenne elle est la seule à augmenter. Cette évolution s’explique par l’utilisation accrue par les opérateurs de la technologie 4G. Les distributions montrent que la technologie 4G pour 87 % des places de mairie en 2017 présente des niveaux inférieurs à 0,5 V/m tandis qu’en 2020 ils représentent 78 % des places de mairie. Les niveaux entre 0,5 V/m et 1 V/m représentent 10 % des points de mesure en 2017 et 13 % des points de mesure en 2020 pour la 4G. Les niveaux entre 1 V/m et 1,5 V/m représentent 3 % des points de mesure en 2017 et 6 % des points de mesure en 2020 pour la 4G.  Cette évolution de la 4G explique l’augmentation modérée du niveau moyen de champ.

Pour information, la 5G n’était pas encore en service lors de cette campagne de mesure.

# Conclusion

La moyenne des niveaux d’exposition est de 0,54 V/m, la médiane est de 0,28 V/m. Les niveaux mesurés sont très inférieurs aux valeurs du décret du 3 mai 2002 qui fixe les valeurs limites d’exposition (entre 28 V/m et 87 V/m).

L’augmentation de l’exposition moyenne entre 2014 et 2017 était restée très faible passant de 0,38 V/m à 0,46 V/m. L’augmentation de l’exposition moyenne entre 2017 et 2020 reste également très faible passant de 0,46 V/m à 0,54 V/m.

L’analyse détaillée montre que la contribution de la téléphonie mobile domine sauf dans les zones rurales où aucune exposition significative n’est détectée dans la majorité des cas. Enfin, parmi les technologies de la téléphonie mobile, la 2G et 3G reste assez stable tandis que la 4G augmente modérément.

### Analyse statistique en cumul des services

L’analyse suivante est effectuée en cumul des services. En 2020, le niveau moyen d’exposition sur les places de mairies est de 0,45 V/m. Les mesures sont inférieures à 0,22 V/m pour la moitié des places de mairies. Le point le plus exposé est de 5,18 V/m.

L’évolution des niveaux d’exposition entre 2014, 2017 et 2020 est analysée dans la suite du document.

Les distributions des niveaux de champs électriques des mesures détaillées fournissent les mêmes tendances que pour les mesures des niveaux de champs électriques à la sonde large bande, ce qui montre leur cohérence.

Figure 11

Figure 12

Figure 13

L’exposition est plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain. En milieu rural, le point le plus exposé entre 2 et 3 V/m en 2014 a été mesuré entre 1 et 2 V/m en 2017 et en 2020.

Afin de synthétiser l’évolution de l’exposition entre 2014 et 2020, le Tableau 6 ci-dessous récapitule les principales caractéristiques des distributions des niveaux de champs mesurés en cumul des services.

Tableau 6

On constate une très légère variation de l’exposition. Elle se caractérise principalement en milieu urbain. Les variations de l’exposition entre 2017 et 2020 montrent une augmentation de 0,23 V/m pour le 90e centile et 0.24 V/m pour le 99e centile. Cela confirme l’augmentation modérée de l’exposition, qui provient principalement des percentiles supérieurs.

### Liste des communes

| Commune | Adresse | Code Postal |
| --- | --- | --- |
| ABBEVILLE | PLACE Max Lejeune | 80100 |
| ABLON-SUR-SEINE | 16 RUE du Maréchal Foch | 94480 |
| ACHERES | 8 RUE Deschamps Guérin | 78260 |
| AGEN | PLACE du Docteur Esquirol | 47000 |
| AIGREMONT | 5 PLACE du Château | 78240 |
| AIGUEBELLE | Grande Rue | 73220 |
| AIGUILHE | 1 RUE Crozatier | 43000 |
| AIX-LES-BAINS | PLACE Maurice Mollard | 73100 |
| AJACCIO | AVENUE Antoine Serafini | 20000 |
| ALBERTVILLE | 12 COURS de l'Hôtel de Ville | 73200 |
| ALBI | 16 RUE de l'Hôtel de Ville | 81000 |
| ALENCON | PLACE Foch | 61014 |
| ALES | PLACE de l'Hôtel de Ville | 30100 |
| ALFORTVILLE | PLACE François Mitterand | 94140 |
| AMBILLY | RUE de la Paix | 74100 |
| AMBLETEUSE | RUE de Lille | 62164 |
| AMIENS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 80000 |
| ANDELNANS | 5 RUE du Peintre Maurice Ehlinger | 90400 |
| ANDRESY | 4 BOULEVARD Noel Marc | 78570 |
| ANGERS | BOULEVARD Résistance et Déportation | 49000 |
| ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE | 16 RUE de la Ferme | 27930 |
| ANGLET | PLACE de l'Hôtel de Ville | 64600 |
| ANGOULEME | PLACE de l'Hôtel de Ville | 16000 |
| ANGUERNY | 2 RUE Du Régiment de la Chaudière | 14610 |
| ANICHE | 8 RUE Henri Barbusse | 59580 |
| ANNECY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 74000 |
| ANNEMASSE | RUE de la Gare | 74100 |
| ANNOEULLIN | PLACE Du Général de Gaulle | 59112 |
| ANNONAY | 2 RUE de l'Hôtel de Ville | 07100 |
| ANTIBES | COURS Massena | 06600 |
| ANTONY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 92160 |
| ANZIN | 26 PLACE Roger Salengro | 59410 |
| ARCACHON | PLACE Lucien de Gracia | 33120 |
| ARCUEIL | 10 AVENUE Paul Doumer | 94110 |
| ARGELES-GAZOST | 6 PLACE de la République | 65400 |
| ARGENTAN | PLACE du Docteur Couinaud | 61201 |
| ARGENTEUIL | 12 BOULEVARD Léon Feix | 95100 |
| ARMENTIERES | PLACE Saint Vaast | 59280 |
| ARNOUVILLE | 15 RUE Robert Schuman | 95400 |
| ARPAJON | 70 RUE Grande | 91290 |
| ARRAS | 6 PLACE Guy Mollet | 62000 |
| ARROMANCHES-LES-BAINS | RUE du Colonel René Michel | 14117 |
| ARTEMARE | 1 RUE des Ecoles | 01510 |
| ASNIERES-LES-DIJON | Ruelle de la Mairie | 21380 |
| ASNIERES-SUR-SEINE | 1 PLACE de l'Hôtel de Ville | 92600 |
| ATHIS-MONS | PLACE du Général de Gaule | 91200 |
| ATTAINVILLE | 2 RUE Daniel Renault | 95570 |
| AUBE | PLACE de la Mairie | 61270 |
| AUBENAS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 07200 |
| AUBERGENVILLE | 1 AVENUE de la division Leclerc | 78410 |
| AUBERVILLIERS | 2 RUE de la Commune de Paris | 93300 |
| AUCAMVILLE | PLACE Jean Bazerque | 31142 |
| AUCH | PLACE de la Libération | 32000 |
| AUCHEL | PLACE André Mancey | 62260 |
| AUDEUX | 7 Grande Rue | 25170 |
| AUDINCOURT | 8 AVENUE Aristide Briand | 25400 |
| AULNAY-SOUS-BOIS | 16 BOULEVARD Félix-Faure | 93600 |
| AULT | 27 RUE Grande | 80460 |
| AURAY | 100 PLACE de la République | 56406 |
| AURILLAC | PLACE de l'Hôtel de Ville | 15000 |
| AUTHIE | PLACE des 37 Canadiens | 14280 |
| AUXERRE | 14 PLACE de l'Hôtel de Ville | 89000 |
| AVESNES-SUR-HELPE | 13 PLACE du Général Leclerc | 59440 |
| AVIGNON | Hôtel de Ville | 84000 |
| AVION | PLACE Jacques Duclos | 62210 |
| AVON | 8 RUE du Père Maurice | 77210 |
| AVRANCHES | PLACE Littre | 50302 |
| BAGNEUX | 57 AVENUE Henri Ravera | 92220 |
| BAGNOLET | PLACE Salvador Allende | 93170 |
| BAIE-MAHAULT | RUE de La République | 97122 |
| BAILLARGUES | PLACE du 14 juillet | 34670 |
| BAILLY-ROMAINVILLIERS | 51 RUE de Paris | 77700 |
| BAPAUME | 36 PLACE Faidherbe | 62450 |
| BARENTIN | PLACE de la Libération | 76360 |
| BARFLEUR | 66 RUE Saint Thomas | 50760 |
| BAR-LE-DUC | 12 RUE Lapique | 55000 |
| BASSE-TERRE | RUE Cours-Nolivos | 97100 |
| BASTIA | 1 AVENUE Pierre Giudicelli | 20200 |
| BAUVIN | 35 RUE Jean Jaurès | 59221 |
| BAYEUX | 19 RUE Laitiere | 14400 |
| BAYONNE | AVENUE du Maréchal Leclerc | 64100 |
| BAZET | 10 RUE du 11 Novembre | 65460 |
| BEAUCAMPS-LE-VIEUX | 10 RUE James Vacandart | 80430 |
| BEAUCHAMP | 1 PLACE Camille Fouinat | 95250 |
| BEAUCOURT | PLACE Roger Salengro | 90500 |
| BEAULIEU-SUR-MER | 3 BOULEVARD du Maréchal Leclerc | 06310 |
| BEAUMONT | 20 RUE de l'Hôtel de Ville | 63110 |
| BEAUMONT-SUR-OISE | 29 RUE de Paris | 95260 |
| BEAUMONT-SUR-SARTHE | PLACE de la Libération | 72170 |
| BEAUSOLEIL | BOULEVARD de la République | 06240 |
| BEAUVAIS | PLACE Jeanne Hachette | 60000 |
| BECHEREL | PLACE Tanguy de Kernier | 35190 |
| BEGLES | 77 RUE Calixte Camelle | 33130 |
| BEHREN-LES-FORBACH | RUE des Roses | 57460 |
| BELFORT | PLACE d'Armes | 90000 |
| BELLEFOND | 7 RUE des Ecoles | 21490 |
| BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | RUE Joseph Bertola | 01200 |
| BELLEME | PLACE de la République | 61130 |
| BELLEVILLE-SUR-MER | PLACE de la Mairie | 76370 |
| BENOUVILLE | 1 AVENUE du 5 Juin 1944 | 14970 |
| BERCK | PLACE Claude Wilquin | 62600 |
| BERGUES | PLACE de la République | 59380 |
| BESANCON | RUE Megevand | 25000 |
| BETHUNE | ESPLANADE du 4 Septembre | 62400 |
| BEUVRAGES | Parc Fenelon | 59192 |
| BEZIERS | PLACE Gabriel Peri | 34500 |
| BEZONS | RUE de la Mairie | 95870 |
| BIARRITZ | 12 AVENUE Edouard VII | 64200 |
| BILLERE | 39 ROUTE de Bayonne | 64140 |
| BILLY-MONTIGNY | RUE Jean Jaurès | 62420 |
| BISCHHEIM | 37 ROUTE de Bischwiller | 67800 |
| BLAYE | 7 COURS Vauban | 33390 |
| BLOIS | 9 PLACE Saint-Louis | 41000 |
| BOBIGNY | 31 AVENUE Salvador Allende | 93000 |
| BOIS-COLOMBES | 15 RUE Charles Duflos | 92270 |
| BOIS-D'ARCY | 2 AVENUE Paul Vaillant Couturier | 78390 |
| BOISEMONT | RUE de l'Eglise | 95000 |
| BOIS-LE-ROI | 4 AVENUE Paul Doumer | 77590 |
| BOISSETTES | 3 PLACE de Verdun | 77350 |
| BOISSY-L'AILLERIE | 9 RUE de la République | 95650 |
| BOISSY-LE-CUTTE | 2 RUE Grande | 91590 |
| BOISSY-SAINT-LEGER | 7 BOULEVARD Leon Revillon | 94470 |
| BOLBEC | 9 SQUARE du Général Leclerc | 76210 |
| BONDOUFLE | 43 RUE Charles de Gaulle | 91070 |
| BONDY | ESPLANADE Claude Fuzier | 93140 |
| BONLOC | Le Bourg | 64240 |
| BONNEUIL-SUR-MARNE | 7 RUE d'Estienne d'Orves | 94380 |
| BONSECOURS | 56 ROUTE de Paris | 76240 |
| BORDEAUX | PLACE Pey Berland | 33000 |
| BOUAFLE | PLACE Erambert | 78410 |
| BOUGIVAL | 126 RUE du Marechal Joffre | 78380 |
| BOULOGNE-BILLANCOURT | 26 AVENUE André Morizet | 92100 |
| BOULOGNE-SUR-MER | PLACE Godefroy de Bouillon | 62200 |
| BOULT | 8 RUE Grande | 70190 |
| BOURG-EN-BRESSE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 01000 |
| BOURGES | 11 RUE Jacques Rimbault | 18000 |
| BOURG-LA-REINE | 6 BOULEVARD Carnot | 92340 |
| BOURG-LE-ROI | 37 RUE du Point de Beauvais | 72610 |
| BOURGNEUF | 24 RUE de la Commanderie | 17220 |
| BOURGOIN-JALLIEU | 1 RUE de l'Hôtel de Ville | 38300 |
| BOUSSAC | PLACE de l'Hôtel de Ville | 23600 |
| BOUSSY-SAINT-ANTOINE | 5 PLACE des Droits de l'Homme | 91800 |
| BOUZIGUES | 1 RUE du port | 34140 |
| BRACIEUX | PLACE de l'Hôtel de Ville | 41250 |
| BRANNE | 2 PLACE du 11 Novembre | 33420 |
| BRAY-SUR-SEINE | PLACE du Général de Gaulle | 77480 |
| BREAU | 210 RUE de l'Ecole | 77720 |
| BREST | 2 RUE Frezier | 29200 |
| BRETIGNY-SUR-ORGE | 44 RUE de la mairie | 91220 |
| BRILLON | 1 RUE du Maréchal Foch | 59178 |
| BRIVE-LA-GAILLARDE | PLACE Hotel de ville | 19100 |
| BRON | PLACE Weingarten | 69500 |
| BRUAY-LA-BUISSIERE | 39 RUE Pierre Beregovoy | 62700 |
| BRUAY-SUR-L'ESCAUT | 26 PLACE des Farineaux | 59860 |
| BRUNEMONT | RUE d'En Bas | 59151 |
| BRUNOY | PLACE de la Mairie | 91800 |
| BRY-SUR-MARNE | 1 RUE Charles de Gaulle | 94360 |
| BUCHY | PLACE du Général de Gaulle | 76750 |
| BUEIL | 28 RUE Grande | 27730 |
| BULLY-LES-MINES | 62 RUE Francois Brasme | 62160 |
| BURES-SUR-YVETTE | 45 RUE Charles de Gaulle | 91440 |
| BUSSY-SAINT-GEORGES | PLACE de la Mairie | 77600 |
| CABOURG | PLACE Bruno-Coquatrix | 14390 |
| CACHAN | SQUARE de la Libération | 94230 |
| CAEN | ESPLANADE Jean Marie Louvel | 14000 |
| CAGNES-SUR-MER | PLACE de l'Hôtel de Ville | 06800 |
| CAHORS | 73 BOULEVARD Gambetta | 46000 |
| CALAIS | PLACE du Soldat Inconnu | 62100 |
| CALUIRE-ET-CUIRE | PLACE du Docteur Dugoujon | 69300 |
| CAMBES-EN-PLAINE | PLACE Amitie | 14610 |
| CAMBRAI | 2 RUE de Nice | 59400 |
| CAMPHIN-EN-PEVELE | 8 PLACE de l'Eglise | 59780 |
| CANNES | 1 PLACE Bernard Cornut Gentille | 06400 |
| CAP-D'AIL | 62 AVENUE du 3 Septembre | 06320 |
| CAPPELLE-LA-GRANDE | PLACE de la Mairie | 59180 |
| CARBON-BLANC | AVENUE Vignau Anglade | 33560 |
| CARCASSONNE | 32 RUE Aime Ramond | 11000 |
| CARLING | 199 RUE Principale | 57490 |
| CARMAUX | PLACE de la Libération | 81400 |
| CARNIN | 1 RUE du Lieutenant Baillet | 59112 |
| CARNOUX-EN-PROVENCE | AVENUE du Maréchal Juin | 13470 |
| CARRIERES-SOUS-POISSY | 1 PLACE Sainte Blaise | 78955 |
| CARRIERES-SUR-SEINE | 1 RUE Victor Hugo | 78420 |
| CASTELMORON-D'ALBRET | RUE De l'Amitié | 33540 |
| CASTELNAU-LE-LEZ | 2 RUE de la crouzette | 34170 |
| CAUDEBEC-LES-ELBEUF | PLACE Jean Jaurès | 76320 |
| CAUDRY | 2 PLACE Charles de Gaulle | 59540 |
| CAYENNE | 1 RUE de Remire | 97306 |
| CENON | 1 AVENUE Carnot | 33150 |
| CERGY | 3 PLACE de l'hôtel de ville | 95000 |
| CHALETTE-SUR-LOING | 1 PLACE de la République | 45120 |
| CHALONS-EN-CHAMPAGNE | PLACE du Maréchal Foch | 51000 |
| CHALON-SUR-SAONE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 71100 |
| CHAMALIERES | Parc Montjoly | 63400 |
| CHAMBERY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 73000 |
| CHAMBLY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 60230 |
| CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR | 10 RUE de la Mairie | 69410 |
| CHAMPAGNE-SUR-SEINE | 149 RUE Grande | 77430 |
| CHAMPIGNY | PLACE de la Mairie | 51370 |
| CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 14 RUE Louis Talamoni | 94500 |
| CHAMPILLON | 7 RUE Pasteur | 51160 |
| CHAMPS-SUR-MARNE | PLACE de la Mairie | 77420 |
| CHAMPS-SUR-YONNE | 2 PLACE Binoche | 89290 |
| CHANTELOUP-LES-VIGNES | RUE du Général Leclerc | 78570 |
| CHARBONNIER-LES-MINES | 3 RUE de la liberté | 63340 |
| CHARENTON-LE-PONT | 48 RUE de Paris | 94220 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | PLACE de l'Hôtel de Ville | 08000 |
| CHARTRES | PLACE des Halles | 28000 |
| CHARVIEU-CHAVAGNEUX | 4 AVENUE Alexandre Grammont | 38230 |
| CHASSIEU | 60 RUE de la République | 69680 |
| CHATEAUFORT | 19 PLACE Saint Christophe | 78117 |
| CHATEAUGIRON | BOULEVARD Julien et Pierre Gourdel | 35410 |
| CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE | 13 RUE Pavé Saint Charles | 35430 |
| CHATEAU-RENAULT | Le Château | 37110 |
| CHATEAUROUX | PLACE de la République | 36000 |
| CHATEAU-THIERRY | 16 PLACE de l'Hôtel de Ville | 02400 |
| CHATELAUDREN | 6 RUE de la Mairie | 22170 |
| CHATENAY-MALABRY | 26 RUE du Docteur Le Savoureux | 92340 |
| CHATILLON | 1 PLACE de la Libération | 92320 |
| CHATOU | PLACE du Général de Gaulle | 78400 |
| CHAUMONTEL | 20 RUE André Vassord | 95270 |
| CHAUNY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 02300 |
| CHAVENAY | PLACE de l'Eglise | 78450 |
| CHAVILLE | 1456 AVENUE Roger Salengro | 92370 |
| CHELLES | Parc du Souvenir Emile Fouchard | 77500 |
| CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 14 AVENUE du Maréchal Leclerc | 94430 |
| CHENOVE | 2 PLACE Pierre Meunier | 21300 |
| CHEPTAINVILLE | 5 RUE du Ponceau | 91630 |
| CHERBOURG-OCTEVILLE | PLACE de la République | 50108 |
| CHEVILLY-LARUE | 88 AVENUE du Général de Gaulle | 94550 |
| CHILLY-MAZARIN | PLACE du 8 mai 1945 | 91380 |
| CHOISY-LE-ROI | PLACE Gabriel Péri | 94600 |
| CLAMART | 1 PLACE MAURICE GUNSBOURG | 92140 |
| CLERMONT | 7 RUE du Général Pershing | 60600 |
| CLERMONT-FERRAND | 10 RUE Philippe Marcombes | 63000 |
| CLICHY | 80 BOULEVARD JEAN JAURES | 92110 |
| CLICHY-SOUS-BOIS | PLACE du 11 Novembre 1918 | 93390 |
| CLUSES | RUE de l'Hôtel de Ville | 74300 |
| COGNAC | 68 BOULEVARD Denfert Rochereau | 16100 |
| COLLEVILLE-MONTGOMERY | 3 RUE Grande | 14880 |
| COLMAR | 1 PLACE de la Mairie | 68000 |
| COLOMBES | PLACE DE LA REPUBLIQUE | 92700 |
| COLOMIERS | 1 PLACE Alex Raymond | 31770 |
| COMBS-LA-VILLE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 77380 |
| COMPIEGNE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 60200 |
| CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 63 RUE Maurice Berteaux | 78700 |
| CORBEIL-ESSONNES | 2 PLACE Galignani | 91100 |
| CORMEILLES | 24 RUE de l'Abbaye | 27260 |
| CORMEILLES-EN-PARISIS | 3 AVENUE Maurice Berteaux | 95240 |
| CORMONTREUIL | IMPASSE Claude Burgod | 51350 |
| COUDEKERQUE-BRANCHE | PLACE de la République | 59210 |
| COUFOULEUX | 53 AVENUE Jean Berenguier | 81800 |
| COULAINES | SQUARE de Weyhe | 72190 |
| COULOMMIERS | 13 RUE du Général de Gaulle | 77120 |
| COURBEVOIE | 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | 92400 |
| COURCHELETTES | RUE Macra | 59552 |
| COURCOURONNES | 2 RUE Paul Puech | 91080 |
| COURTRY | 52 RUE du Général Leclerc | 77181 |
| COUTANCES | PLACE du Parvis Notre Dame | 50200 |
| COUTHENANS | PLACE de la Fraternité | 70400 |
| CRAN-GEVRIER | 46 AVENUE de la République | 74960 |
| CRAPONNE | 1 PLACE Charles de Gaulle | 69290 |
| CRAVANCHE | 2 RUE Pierre et Marie Curie | 90300 |
| CREIL | PLACE François Mitterand | 60100 |
| CRESSERONS | 15 RUE de Caen | 14440 |
| CRETEIL | PLACE Salvador Allende | 94000 |
| CROISSY-SUR-SEINE | 8 AVENUE de Verdun | 78290 |
| CROIX | 187 RUE Jean Jaurès | 59170 |
| CROSNE | 35 AVENUE Jean Jaurès | 91560 |
| CRUSNES | RUE de la Mairie | 54680 |
| CUMIERES | 77 RUE de l'Hôtel de Ville | 51480 |
| DAMMARIE-LES-LYS | 26 RUE Charles de Gaulle | 77190 |
| DAMMARTIN-EN-GOELE | 79 RUE du Général de Gaulle | 77230 |
| DANNEMARIE-SUR-CRETE | 1 RUE de la Gare | 25410 |
| DAOULAS | 17 ROUTE de Loperhet | 29460 |
| DARGNIES | PLACE de la Mairie | 80570 |
| DARNETAL | PLACE du Général de Gaulle | 76160 |
| DAX | RUE Saint Pierre | 40100 |
| DEAUVILLE | 20 RUE Robert Fossorier | 14800 |
| DECINES-CHARPIEU | PLACE Roger Salengro | 69150 |
| DENAIN | 120 RUE Villars | 59220 |
| DEUIL-LA-BARRE | 36 RUE Charles de Gaulle | 95170 |
| DEVILLE-LES-ROUEN | 1 PLACE François Mitterand | 76250 |
| DIEPPE | Parc Jehan Ango | 76200 |
| DIGNE-LES-BAINS | PLACE du Général de Gaulle | 04000 |
| DIJON | PLACE de la Libération | 21000 |
| DINAN | 21 RUE du Marchix | 22162 |
| DINARD | 47 BOULEVARD Feart | 35801 |
| DIVES-SUR-MER | RUE du Général de Gaulle | 14160 |
| DOMBASLE-SUR-MEURTHE | PLACE Suzanne Pierre | 54110 |
| DOMONT | 47 RUE de la Mairie | 95330 |
| DONNEVILLE | PLACE Languedoc | 31450 |
| DOUAI | RUE Francis Godin | 59500 |
| DRANCY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 93700 |
| DRAVEIL | 97 AVENUE Henri Barbusse | 91210 |
| DREUX | 2 RUE de Chateaudun | 28100 |
| DRULINGEN | 23 RUE du Général Leclerc | 67320 |
| DUGNY | 1 RUE de la Résistance | 93440 |
| DUNKERQUE | RUE Michel Swaen | 59140 |
| EAUBONNE | 1 RUE d'Enghien | 95600 |
| ECHIROLLES | 1 PLACE des Cinq Fontaines | 38130 |
| ECOUCHE | PLACE de la Mairie | 61150 |
| ECULLY | PLACE de la Libération | 69130 |
| ELANCOURT | PLACE du Général de Gaulle | 78990 |
| ELEU-DIT-LEAUWETTE | 13 PLACE de la Mairie | 62300 |
| ENGHIEN-LES-BAINS | 57 RUE du Général de Gaulle | 95880 |
| ENNERY | PLACE Rendu | 95300 |
| ENTRANGE | 11 RUE Principale | 57330 |
| EPERNAY | 7 AVENUE de Champagne | 51200 |
| EPERNON | 8 RUE du Général Leclerc | 28230 |
| EPINAL | 9 RUE du Général Leclerc | 88000 |
| EPINAY-SOUS-SENART | 8 RUE Sainte Genevieve | 91860 |
| EPINAY-SUR-ORGE | 8 RUE de l'Eglise | 91360 |
| EPINAY-SUR-SEINE | 1 RUE Quetigny | 93800 |
| EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE | 1 PLACE Hippolyte Mars | 50120 |
| ERAGNY | PLACE Louis Don Marino | 95610 |
| ERCUIS | PLACE Charles de Gaulle | 60530 |
| ERMONT | 100 RUE Louis Savoie | 95120 |
| ERQUINGHEM-LE-SEC | RUE de l'Eglise | 59320 |
| ESBLY | 7 RUE Victor Hugo | 77450 |
| ESLETTES | RUE des Lilas | 76710 |
| ESNANDES | AVENUE de la République | 17137 |
| ESQUIEZE-SERE | 1 RUE Marcadaou | 65120 |
| ETAPLES | PLACE du Général de Gaulle | 62630 |
| ETEL | PLACE de la République | 56410 |
| ETERVILLE | RUE du Bout de Bas | 14930 |
| ETRETAT | 1 PLACE Maurice Guillard | 76790 |
| EVIAN-LES-BAINS | RUE de la Source de Clermont | 74500 |
| EVREUX | PLACE du Général de Gaulle | 27000 |
| EVRY | PLACE des Droits de l'Homme et du Citoyen | 91000 |
| EXCIDEUIL | PLACE du Roger Celerier | 24160 |
| EYBENS | AVENUE de Bresson | 38320 |
| EYSINES | RUE De l'Hôtel de Ville | 33320 |
| EZANVILLE | PLACE Jules Rodet | 95460 |
| FACHES-THUMESNIL | 50 RUE Jean Jaurès | 59155 |
| FAREBERSVILLER | PLACE de Lorainne | 57450 |
| FAYS-LA-CHAPELLE | 2 RUE de la Fontaine | 10320 |
| FECAMP | 1 PLACE du Général Leclerc | 76400 |
| FERNEY-VOLTAIRE | AVENUE Voltaire | 01210 |
| FERRETTE | 38 RUE du Chateau | 68480 |
| FIRMINY | PLACE du Breuil | 42700 |
| FLERS | AVENUE de l'Hôtel de Ville | 61100 |
| FLEURY-LES-AUBRAIS | 7 PLACE de la République | 45402 |
| FLEURY-MEROGIS | 12 RUE Roger Clavier | 91700 |
| FLEXBOURG | 33 RUE des Seigneurs | 67310 |
| FLOIRAC | 6 AVENUE Pasteur | 33270 |
| FONBEAUZARD | PLACE Simon Montariol | 31140 |
| FONTAINE | 89 MAIL Marcel Cachin | 38600 |
| FONTAINE-LES-DIJON | 1 PLACE de l'Hôtel de Ville | 21121 |
| FONTAINES-SUR-SAONE | 25 RUE Gambetta | 69270 |
| FONTENAY-AUX-ROSES | 75 RUE BOUCICAUT | 92260 |
| FONTENAY-LE-FLEURY | PLACE du 8 Mai 1945 | 78330 |
| FONTENAY-SOUS-BOIS | 4 ESPLANADE Louis Bayeurte | 94120 |
| FORBACH | AVENUE Saint Rémy | 57600 |
| FOREST-SUR-MARQUE | 80 RUE Principale | 59510 |
| FORT-DE-FRANCE | BOULEVARD du Général de Gaulle | 97200 |
| FOSSES | AVENUE du Mesnil | 95470 |
| FOUGERES | 2 RUE Porte-Saint-Léonard | 35301 |
| FOUQUIERES-LES-LENS | 35 RUE Pasteur | 62740 |
| FRANCHEVILLE | 1 RUE du Robert | 69340 |
| FRANCONVILLE | 11 RUE de la Station | 95130 |
| FRESNAY-SUR-SARTHE | PLACE Bassum | 72130 |
| FRESNES | 1 PLACE Pierre et Marie Curie | 94260 |
| FREYMING-MERLEBACH | 42 RUE Nicolas Colson | 57800 |
| FRONTIGNAN | PLACE de l'Hôtel de Ville | 34110 |
| GAGNY | 1 PLACE Foch | 93220 |
| GAILLARD | COURS de la République | 74240 |
| GAP | 3 RUE du Colonel Roux | 05000 |
| GARCHES | 2 RUE Claude Liard | 92380 |
| GARGES-LES-GONESSE | 8 PLACE de l'Hôtel de Ville | 95140 |
| GAVRES | AVENUE Sardiniers | 56680 |
| GENNEVILLIERS | 177 AVENUE Gabriel Péri | 92230 |
| GENTILLY | 14 PLACE Henri Barbusse | 94250 |
| GESTEL | 1 PLACE du Colonel MÃ¼ller | 56530 |
| GIF-SUR-YVETTE | 9 SQUARE de la mairie | 91190 |
| GOURNAY-SUR-MARNE | AVENUE Foch | 93460 |
| GOUSSAINVILLE | PLACE de la Charmeuse | 95190 |
| GRADIGNAN | ALLEE Gaston Rodrigues | 33170 |
| GRAND-CHAMP | PLACE de la Mairie | 56390 |
| GRANDFONTAINE | 1 RUE de la Mairie | 25320 |
| GRAND-FORT-PHILIPPE | RUE Joseph Lepretre | 59153 |
| GRANVILLE | COURS Jonville | 50400 |
| GRENAY | PLACE Pasteur | 62160 |
| GRENOBLE | 11 BOULEVARD Jean Pain | 38000 |
| GRESSY | 12 AVENUE du Château | 77410 |
| GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | PLACE du Tilleul | 67870 |
| GRIGNY | 3 AVENUE Jean Estragnat | 69520 |
| GRIGNY | 19 ROUTE de Corbeil | 91350 |
| GROSLAY | 21 RUE du Général Leclerc | 95410 |
| GRUGNY | 40 RUE de la République | 76690 |
| GUEBWILLER | 73 RUE de la République | 68500 |
| GUEMENE-SUR-SCORFF | PLACE du Château | 56160 |
| GUENANGE | 1 PLACE de l'Hôtel de Ville | 57310 |
| GUIBEVILLE | RUE Pasteur | 91630 |
| GUILHERAND-GRANGES | 1 PLACE des Cinq Continents | 07500 |
| GUILVINEC | 33 RUE de la Marine | 29730 |
| GUINGAMP | 1 PLACE du Champ au Roy | 22205 |
| GUITRES | 8 RUE Grand | 33230 |
| GUYANCOURT | 14 RUE Ambroise Croizat | 78280 |
| HAGONDANGE | PLACE Jean Burger | 57300 |
| HALLUIN | 24 RUE Marthe Nollet | 59250 |
| HARFLEUR | 55 RUE de la République | 76700 |
| HAUBOURDIN | 11 RUE Sadi Carnot | 59320 |
| HAZEBROUCK | PLACE du Général de Gaulle | 59190 |
| HEILLECOURT | 58 RUE Grande | 54180 |
| HEM | 42 RUE du Général Leclerc | 59510 |
| HENDAYE | PLACE de République | 64700 |
| HENIN-BEAUMONT | PLACE Jean Jaurès | 62110 |
| HERBLAY | 43 RUE du Général de Gaulle | 95220 |
| HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 1 PLACE Francois Mitterrand | 14201 |
| HESDIN | PLACE d'Armes | 62140 |
| HESDIN-L'ABBE | 303 RUE du Mont de Thunes | 62360 |
| HOENHEIM | 28 RUE de la République | 67800 |
| HOMECOURT | 9 RUE Georges Clemenceau | 54310 |
| HOUILLES | 16 RUE Gambetta | 78800 |
| HUNINGUE | 2 RUE de Saint Louis | 68330 |
| HUSSEREN-LES-CHATEAUX | 35 RUE Principale | 68420 |
| HYERES | 12 AVENUE Joseph Clotis | 83400 |
| IGNY | 23 AVENUE de la division Leclerc | 91430 |
| ILE-DE-SEIN | 5 RUE Saint Guenole | 29990 |
| ILE-MOLENE | Le Bourg | 29259 |
| ILLZACH | 9 PLACE de la République | 68110 |
| ISSOIRE | 2 RUE Eugene Gauttier | 63500 |
| ISSY-LES-MOULINEAUX | 62 RUE du Général Leclerc | 92130 |
| IVERNY | 5 RUE du Bordeau | 77165 |
| IVRY-SUR-SEINE | ESPLANADE Georges Marrane | 94200 |
| JACOB-BELLECOMBETTE | 7 RUE de la Mairie | 73000 |
| JACOU | RUE de l'Hôtel de Ville | 34830 |
| JARVILLE-LA-MALGRANGE | 25 RUE de la République | 54140 |
| JAULGONNE | PLACE de la Mairie | 02850 |
| JOEUF | 30 PLACE de l'Hôtel de Ville | 54240 |
| JOINVILLE-LE-PONT | 23 RUE de Paris | 94340 |
| JONCHERY-SUR-VESLE | PLACE René Sarrette | 51140 |
| JOUY-LE-MOUTIER | 56 RUE Grande | 95280 |
| JUVISY-SUR-ORGE | 6 RUE Piver | 91260 |
| KEDANGE-SUR-CANNER | 4 RUE des Ecoles | 57920 |
| KINGERSHEIM | PLACE de la Libération | 68260 |
| KNUTANGE | PLACE du Général de Gaulle | 57240 |
| KOUROU | 30 AVENUE des Roches | 97310 |
| KRAUTERGERSHEIM | 1 RUE de l'Ecole | 67880 |
| KRUTH | 55 RUE Grande | 68820 |
| LA BASSEE | PLACE du Général de Gaulle | 59480 |
| LA BRESSE | 12 PLACE du Champtel | 88250 |
| LA CELLE-SAINT-CLOUD | 8 AVENUE Charles de Gaulle | 78170 |
| LA CHAIZE-GIRAUD | PLACE de la Mairie | 85220 |
| LA CHATRE | PLACE de l'hôtel de ville | 36400 |
| LA COURNEUVE | AVENUE de la République | 93120 |
| LA FERRIERE-SUR-RISLE | PLACE de la Mairie | 27760 |
| LA FERTE-ALAIS | 5 RUE des Fillettes | 91590 |
| LA FERTE-SOUS-JOUARRE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 77260 |
| LA FRETTE-SUR-SEINE | 55 QUAI de Seine | 95530 |
| LA GARDE | RUE Jean Baptiste Lavene | 83130 |
| LA GARENNE-COLOMBES | 68 BOULEVARD de la République | 92250 |
| LA GRANDE-MOTTE | PLACE du 1er Octobre 1974 | 34280 |
| LA LOGE | RUE D'Hucqueliers | 62140 |
| LA MADELEINE | RUE Pasteur | 59110 |
| LA MONTAGNE | PLACE François Mitterrand | 44620 |
| LA MULATIERE | 1 PLACE Jean Moulin | 69350 |
| LA PENNE-SUR-HUVEAUNE | 14 BOULEVARD de la Gare | 13821 |
| LA ROCHE-BERNARD | PLACE Louis Levesque | 56130 |
| LA ROCHELLE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 17000 |
| LA SEYNE-SUR-MER | QUAI Saturnin Fabre | 83500 |
| LA TOUR-DU-PIN | 6 RUE de l'Hôtel de Ville | 38110 |
| LA TRINITE-SURZUR | 18 ROUTE d'Armorique | 56190 |
| LA VALETTE-DU-VAR | PLACE du Général de Gaulle | 83160 |
| LA VERRIERE | AVENUE des Noes | 78320 |
| LA VILLE-DU-BOIS | PLACE du Général De Gaulle | 91620 |
| LA WALCK | 28 RUE Principale | 67350 |
| LABASTIDETTE | 57 ROUTE Principale | 31600 |
| LABRUYERE | 44 RUE du Marais | 60140 |
| LAGNY-SUR-MARNE | 2 PLACE de l'Hôtel de Ville | 77400 |
| LAIZE-LA-VILLE | 10 RUE du Régiment Mont Royal | 14320 |
| LAMBERSART | 19 AVENUE Clemenceau | 59130 |
| LANDERNEAU | 2 RUE Tour d'Auvergne | 29800 |
| LANNOY | 42 RUE de Tournai | 59390 |
| L'ARBRESLE | PLACE Pierre Marie Durand | 69210 |
| LARDY | 70 RUE Grande | 91510 |
| LAVAL | PLACE du 11 Novembre | 53000 |
| LAVELANET | 7 AVENUE D'Alsace Lorraine | 09300 |
| LE BAN-SAINT-MARTIN | 1 AVENUE Henri 2 | 57050 |
| LE BLANC-MESNIL | PLACE Gabriel Péri | 93150 |
| LE BOURGET | 65 AVENUE de la Division Leclerc | 93350 |
| LE BOUSCAT | PLACE Gambetta | 33110 |
| LE CANNET | 20 BOULEVARD Sadi Carnot | 06110 |
| LE CATELET | 9 RUE du Général Augereau | 02420 |
| LE CHESNAY | 9 RUE Pottier | 78150 |
| LE COTEAU | Parc Becot | 42120 |
| LE CREUSOT | RUE Jean Bouvery | 71200 |
| LE GOSIER | BOULEVARD du Général de Gaulle | 97190 |
| LE GRAND-QUEVILLY | ESPLANADE Tony Larue | 76120 |
| LE HAVRE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 76600 |
| LE HOULME | 7 PLACE des Canadiens | 76770 |
| LE KREMLIN-BICETRE | PLACE Jean Jaurès | 94270 |
| LE LAMENTIN | PLACE Antonio Maceo | 97232 |
| LE MANS | 1 PLACE Saint Pierre | 72000 |
| LE MEE-SUR-SEINE | 555 ROUTE de Boissise | 77350 |
| LE MELE-SUR-SARTHE | 21 RUE Libcany | 61170 |
| LE MESNIL-LE-ROI | 1 RUE du General Leclerc | 78600 |
| LE MINIHIC-SUR-RANCE | PLACE de l'Eglise | 35870 |
| LE MONTET | PLACE du Général Hoche | 03240 |
| LE PECQ | 13 QUAI Maurice Berteaux | 78230 |
| LE PERREUX-SUR-MARNE | PLACE de la Libération | 94170 |
| LE PETIT-QUEVILLY | PLACE Henri Barbusse | 76140 |
| LE PLESSIS-BOUCHARD | 3 RUE Pierre Brossolette | 95130 |
| LE PLESSIS-ROBINSON | 3 PLACE de la Mairie | 92350 |
| LE PLESSIS-TREVISE | 36 AVENUE Ardouin | 94420 |
| LE PONT-DE-BEAUVOISIN | RUE de l'Hôtel de Ville | 73330 |
| LE PONT-DE-CLAIX | PLACE du 8 Mai 1945 | 38800 |
| LE PONTET | RUE de l'Hôtel de Ville | 84130 |
| LE PORT | 9 RUE Renaudière de Vaux | 97420 |
| LE PORTEL | 51 RUE Carnot | 62480 |
| LE PORT-MARLY | 13 AVENUE Simon Vouet | 78560 |
| LE PRE-SAINT-GERVAIS | 84 RUE André Joineau | 93310 |
| LE PUY-EN-VELAY | 1 PLACE du Martouret | 43000 |
| LE RAINCY | 121 AVENUE de la Résistance | 93340 |
| LE RELECQ-KERHUON | PLACE de la Libération | 29480 |
| LE ROBERT | RUE Vincent Allègre | 97231 |
| LE TREPORT | RUE François Mitterand | 76470 |
| LE VESINET | 60 BOULEVARD Carnot | 78110 |
| LE VIVIER-SUR-MER | 3 RUE de la Mairie | 35960 |
| LEERS | RUE Pasteur | 59115 |
| LENS | 17 PLACE Jean Jaurès | 62300 |
| LES ABYMES | RUE General Delacroix | 97139 |
| LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN | PLACE du 19 Mars 1962 | 76520 |
| LES CABANNES | PLACE des Platanes | 09310 |
| LES CLAYES-SOUS-BOIS | PLACE Charles de Gaulle | 78340 |
| LES LILAS | 96 RUE de Paris | 93260 |
| LES MOLIERES | 1 PLACE de la Mairie | 91470 |
| LES MUREAUX | PLACE de la Liberation | 78130 |
| LES NOES-PRES-TROYES | PLACE Jules Ferry | 10420 |
| LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | 144 AVENUE JEAN JAURES | 93320 |
| LES ROCHES-DE-CONDRIEU | PLACE François Mitterrand | 38370 |
| LES SABLES-D'OLONNE | 21 PLACE du Poilu de France | 85100 |
| LES THILLIERS-EN-VEXIN | 22 RUE des Tilleuls | 27420 |
| LES ULIS | RUE du Morvan | 91940 |
| LEUVILLE-SUR-ORGE | 28 RUE Jules Ferry | 91310 |
| LEZENNES | 1 PLACE de la République | 59260 |
| L'HAY-LES-ROSES | 41 RUE Jean Jaurès | 94240 |
| L'HOPITAL | PLACE Giraud | 57490 |
| L'HOUMEAU | 26 RUE de la République | 17137 |
| LIANCOURT | 232 RUE Jules Michelet | 60140 |
| LIBOURNE | PLACE Abel Surchamp | 33500 |
| LIEVIN | 45 RUE Edouard Vaillant | 62800 |
| L'ILE-BOUCHARD | 16 PLACE Bouchard | 37220 |
| L'ILE-ROUSSE | 1 AVENUE David Dary | 20220 |
| L'ILE-SAINT-DENIS | 1 RUE Mechin | 93450 |
| LILLE | PLACE Augustin Laurent | 59000 |
| LIMAY | 5 AVENUE du President WILSON | 78520 |
| LIMEIL-BREVANNES | 2 PLACE Charles de Gaulle | 94450 |
| LIMOGES | 9 PLACE Léon Betoulle | 87000 |
| LINGOLSHEIM | 7 RUE du Château | 67380 |
| LISIEUX | 21 RUE Henri Cheron | 14100 |
| L'ISLE-D'ABEAU | 12 RUE de l'Hôtel de Ville | 38080 |
| LIVRY-GARGAN | 3 PLACE Francois Mitterrand | 93190 |
| LOCMINE | 28 RUE du Général de Gaulle | 56500 |
| LOCMIQUELIC | 27 RUE de la Mairie | 56570 |
| LOCQUENOLE | 6 PLACE de la Liberté | 29670 |
| LOFFRE | 1221 RUE Moines | 59182 |
| LOGNES | 11 ESPLANADE des Droits de l'Homme | 77185 |
| LOISON-SOUS-LENS | PLACE du Général de Gaulle | 62218 |
| LONGEAULT | 5 ROUTE de la Première Armée | 21110 |
| LONGEVILLE-LES-METZ | RUE Robert Schuman | 57050 |
| LONGJUMEAU | 6 RUE Leotine Sohier | 91160 |
| LONGUEAU | PLACE Louis Prot | 80330 |
| LONGUENESSE | 13 RUE Joliot Curie | 62219 |
| LONGWY | 4 AVENUE de la Grande Duchesse Charlotte | 54400 |
| LONS-LE-SAUNIER | 4 AVENUE du 44E Régiment d'Infanterie | 39000 |
| LOOS | 104 RUE du Maréchal Foch | 59120 |
| LORIENT | 2 BOULEVARD du Général Leclerc | 56100 |
| LORMAISON | 26 RUE de Gournay | 60110 |
| LORMONT | RUE André Dupin | 33310 |
| LOURCHES | 647 RUE Jean Jaurès | 59156 |
| LOURES-BAROUSSE | PLACE de la Mairie | 65370 |
| LOUVECIENNES | 30 RUE du general Leclerc | 78430 |
| LOUVRES | 84 RUE de Paris | 95380 |
| LUCE | 5 RUE Jules Ferry | 28110 |
| LUC-SUR-MER | 45 RUE de la Mer | 14530 |
| LUDRES | 1 PLACE Ferry de Ludre | 54710 |
| LUISANT | 108 AVENUE Maurice Maunoury | 28600 |
| LUNEL | AVENUE Victor Hugo | 34400 |
| LUNEVILLE | 2 PLACE Saint Rémy | 54300 |
| L'UNION | 6 AVENUE des Pyrénées | 31240 |
| LYON--1ER-ARRONDISSEMENT | 1 PLACE Comédie | 69001 |
| LYON--1ER-ARRONDISSEMENT | 2 PLACE Sathonay | 69001 |
| LYON--2E--ARRONDISSEMENT | 2 RUE d'Enghien | 69002 |
| LYON--3E--ARRONDISSEMENT | 18 RUE François-Garcin | 69003 |
| LYON--4E--ARRONDISSEMENT | 133 BOULEVARD de la Croix-Rousse | 69004 |
| LYON--5E--ARRONDISSEMENT | 14 RUE Docteur Edmond Locard | 69005 |
| LYON--6E--ARRONDISSEMENT | 58 RUE de Sèze | 69006 |
| LYON--7E--ARRONDISSEMENT | 16 PLACE Jean Macé | 69007 |
| LYON--8E--ARRONDISSEMENT | 12 AVENUE Jean Mermoz | 69008 |
| LYON--9E--ARRONDISSEMENT | 6 PLACE du Marché | 69009 |
| LYS-LEZ-LANNOY | 31 RUE Jean-Baptiste Lebas | 59390 |
| MACON | QUAI Lamartine | 71000 |
| MACOURIA | 1 RUE Benjamin Constance | 97355 |
| MAGENTA | 1 RUE Paul Gravet | 51530 |
| MAISONS-ALFORT | 118 AVENUE du Général de Gaulle | 94700 |
| MAISONS-LAFFITTE | 48 AVENUE de Longueil | 78600 |
| MALAKOFF | 1 PLACE du 11 Novembre | 92240 |
| MALLIEVRE | 6 RUE du Château | 85590 |
| MAMERS | 1 PLACE de la République | 72600 |
| MANSLE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 16230 |
| MANTES-LA-JOLIE | 31 RUE Gambetta | 78200 |
| MANTES-LA-VILLE | PLACE de la mairie | 78711 |
| MARCQ-EN-BAROEUL | RUE du Quesne | 59700 |
| MAREIL-MARLY | 2 RUE Tellier Frères | 78750 |
| MAREIL-SUR-MAULDRE | 8 RUE Degly Maillot | 78124 |
| MAREUIL-LES-MEAUX | 3 PLACE Jean Jaurès | 77100 |
| MARGENCY | 5 AVENUE Georges Pompidou | 95580 |
| MARIGNANE | COURS Mirabeau | 13700 |
| MARLY | PLACE Gabriel Péri | 59770 |
| MARLY-LE-ROI | PLACE du Général de Gaulle | 78160 |
| MAROLLES-EN-HUREPOIX | 1 AVENUE Charles de Gaulle | 91630 |
| MAROMME | PLACE Jean Jaurès | 76150 |
| MARQUETTE-LEZ-LILLE | 11 PLACE du Général de Gaulle | 59520 |
| MARSEILLE-12E--ARRONDISSEMENT | AVENUE Bouyala d'Arnaud | 13012 |
| MARSEILLE-14E--ARRONDISSEMENT | RUE Paul Coxe | 13014 |
| MARSEILLE-15E--ARRONDISSEMENT | 246 RUE de Lyon | 13015 |
| MARSEILLE--1ER-ARRONDISSEMENT | 125 La Canebière | 13001 |
| MARSEILLE--2E--ARRONDISSEMENT | 3 QUAI Port | 13002 |
| MARSEILLE--2E--ARRONDISSEMENT | 2 PLACE de la Major | 13002 |
| MARSEILLE--5E--ARRONDISSEMENT | 13 SQUARE Sidi Brahim | 13005 |
| MARSEILLE--8E--ARRONDISSEMENT | 125 RUE du Commandant Rolland | 13008 |
| MARSEILLE--9E--ARRONDISSEMENT | 150 BOULEVARD Paul Claudel | 13009 |
| MASSY | 1 AVENUE du Général De Gaulle | 91300 |
| MATOURY | 1 RUE Victor Ceide | 97351 |
| MAUBEUGE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 59600 |
| MAUREPAS | 2 PLACE d'Auxois | 78310 |
| MAXEVILLE | 14 RUE du 15 Septembre 1944 | 54320 |
| MEAUX | PLACE de l'Hôtel de Ville | 77100 |
| MELUN | 16 RUE Paul Doumer | 77000 |
| MENDE | PLACE du Général de Gaulle | 48000 |
| MENTON | 17 RUE de la République | 06500 |
| MENUCOURT | RUE Pasteur | 95180 |
| MERICOURT | PLACE Jean Jaurès | 62680 |
| MERIGNAC | 60 AVENUE de Lattre de Tassigny | 33700 |
| MERTEN | 1 RUE de la République | 57550 |
| METZ | 1 PLACE d'Armes | 57000 |
| MEUCON | 1 ROUTE de Pontivy | 56890 |
| MEUDON | 6 AVENUE le Corbeillier | 92195 |
| MEULAN-EN-YVELINES | PLACE Brigitte Gros | 78250 |
| MEYLAN | 4 AVENUE du Vercors | 38240 |
| MEYTHET | AVENUE du Stade | 74960 |
| MOISSELLES | 5 RUE Moutier | 95570 |
| MOLINGES | 10 RUE de la Mairie | 39360 |
| MOLSHEIM | 17 PLACE de l'Hôtel de Ville | 67120 |
| MONCONTOUR | 1 RUE de Bel Orient | 22510 |
| MONDELANGE | RUE du Pont | 57300 |
| MONPAZIER | 24 RUE Notre Dame | 24540 |
| MONS-EN-BAROEUL | 27 AVENUE Robert Schumann | 59370 |
| MONS-EN-LAONNOIS | 1 PLACE d'Aix en Provence | 02000 |
| MONTAIGU | PLACE de l'Hôtel de Ville | 85600 |
| MONTARGIS | 6 RUE Gambetta | 45200 |
| MONTAUBAN | 9 RUE de l'Hôtel de Ville | 82000 |
| MONTBELIARD | PLACE Saint Martin | 25200 |
| MONTBRISON | PLACE de l'Hôtel de Ville | 42600 |
| MONTCEAU-LES-MINES | 18 RUE Carnot | 71300 |
| MONT-DE-MARSAN | 2 PLACE du Général Leclerc | 40000 |
| MONTEBOURG | PLACE Général de Gaulle | 50310 |
| MONTELIMAR | PLACE Emile Loubet | 26200 |
| MONTEREAU-FAULT-YONNE | 54 RUE Jean Jaurès | 77130 |
| MONTESCOT | 2 RUE du Canigou | 66200 |
| MONTESSON | PLACE Roland Gauthier | 78360 |
| MONTFAUCON | 23 RUE de la République | 30150 |
| MONTFERMEIL | 7 PLACE Jean Mermoz | 93370 |
| MONTGERON | 112 AVENUE de la République | 91230 |
| MONTIGNY-EN-GOHELLE | 14 RUE Uriane Sorriaux | 62640 |
| MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 66 RUE de la mare aux carats | 78180 |
| MONTIGNY-LES-CORMEILLES | 14 RUE Fortune Charlot | 95370 |
| MONTIGNY-LES-METZ | 160 RUE de Pont a Mousson | 57950 |
| MONTLHERY | 1 RUE Blanche de Castille | 91310 |
| MONT-LOUIS | BOULEVARD Bauvan | 66210 |
| MONTLUCON | ESPLANADE Georges Pompidou | 03100 |
| MONTMAGNY | 10 RUE du 11 novembre 1918 | 95360 |
| MONTMERLE-SUR-SAONE | PLACE du Marché | 01090 |
| MONTMORENCY | 2 AVENUE Foch | 95160 |
| MONTPELLIER | 1 PLACE Georges Freche | 34000 |
| MONTRESOR | 23 RUE Grande | 37460 |
| MONTREUIL | 16 PLACE Gambetta | 62170 |
| MONTREUIL | PLACE Jean Jaurès | 93100 |
| MONTROUGE | 43 AVENUE de la République | 92120 |
| MONTRY | 25 AVENUE de la Mairie | 77450 |
| MONT-SAINT-AIGNAN | 59 RUE Louis Pasteur | 76130 |
| MONT-SAINT-MARTIN | 1 BOULEVARD du 8 Mai 1945 | 54350 |
| MONTSOULT | 21 RUE de la Mairie | 95560 |
| MORAINVILLIERS | PLACE de l'Eglise | 78630 |
| MORANGIS | 12 AVENUE de la République | 91420 |
| MORET-SUR-LOING | 26 RUE Grande | 77250 |
| MORSANG-SUR-ORGE | SQUARE Alexandre Christophe | 91390 |
| MORTAGNE-DU-NORD | PLACE Paul Gillet | 59158 |
| MOULINS | 12 PLACE de l'Hôtel de Ville | 03000 |
| MOURENX | 1 PLACE François Mitterand | 64150 |
| MOUTIERS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 73600 |
| MOUVAUX | 42 BOULEVARD Carnot | 59420 |
| MOVAL | 4 RUE de la Liberté | 90400 |
| MULHOUSE | 2 RUE Pierre et Marie Curie | 68100 |
| MUSSIDAN | RUE de la Libération | 24400 |
| MUTZIG | COURS de la Dime | 67190 |
| NANCY | 1 PLACE Stanislas | 54000 |
| NANTERRE | 88 RUE du 8 Mai 1945 | 92000 |
| NANTES | 2 RUE de l'Hôtel de Ville | 44000 |
| NASSANDRES | RUE Joliot-Curie | 27550 |
| NEAUPHLE-LE-CHATEAU | 2 PLACE aux herbes | 78640 |
| NEMOURS | 39 RUE du Docteur Chopy | 77140 |
| NEUF-BRISACH | 4 RUE de l'Hôtel de Ville | 68600 |
| NEUILLY-PLAISANCE | 6 RUE du Général de Gaulle | 93360 |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 PLACE Francois Mitterrand | 93330 |
| NEUILLY-SUR-SEINE | 96 AVENUE Achille Peretti | 92200 |
| NEUVES-MAISONS | 1 RUE du Capitaine Caillon | 54230 |
| NEUVILLE-EN-FERRAIN | 1 PLACE du Général de Gaulle | 59960 |
| NEUVILLE-SAINT-REMY | PLACE Edouard L'Hotellier | 59554 |
| NEVERS | 1 PLACE de l'Hôtel de Ville | 58000 |
| NEZIGNAN-L'EVEQUE | Hôtel de Ville | 34120 |
| NICE | 5 RUE de l'Hôtel de Ville | 06300 |
| NILVANGE | 5 RUE Victor Hugo | 57240 |
| NIMES | PLACE de l'Hôtel de Ville | 30900 |
| NIORT | PLACE Martin Bastard | 79000 |
| NOEUX-LES-MINES | 101 RUE Nationale | 62290 |
| NOGENT-SUR-MARNE | PLACE Roland Nungesser | 94130 |
| NOGENT-SUR-OISE | 74 RUE du Général de Gaulle | 60180 |
| NOISIEL | 26 PLACE Emile Menier | 77186 |
| NOISSEVILLE | 38 RUE Principale | 57645 |
| NOISY-LE-GRAND | 1 PLACE de la libération | 93160 |
| NOISY-LE-ROI | 37 RUE Andre le Bourblanc | 78590 |
| NOISY-LE-SEC | 1 PLACE du Maréchal Foch | 93130 |
| NOVILLARS | PLACE du 8 Mai 1945 | 25220 |
| NOYELLES-SOUS-LENS | 17 RUE de la République | 62221 |
| NOYON | PLACE Bertrand Labarre | 60400 |
| OIGNIES | PLACE de la Quatrième République | 62590 |
| OINVILLE-SUR-MONTCIENT | 29 RUE de Gournay | 78250 |
| ORCHIES | PLACE du Général de Gaulle | 59310 |
| ORLEANS | 1 PLACE de l'Etape | 45000 |
| ORLY | 7 AVENUE Adrien Raynal | 94310 |
| ORMESSON-SUR-MARNE | 10 AVENUE Wladimir d'Ormesson | 94490 |
| ORSAY | 2 PLACE du Général Leclerc | 91400 |
| OSTWALD | 3 RUE Albert Gerig | 67540 |
| OULLINS | PLACE Roger Salengro | 69600 |
| OUTREAU | RUE du Biez | 62230 |
| PAIMBOEUF | 1 QUAI Eole | 44560 |
| PALAISEAU | 91 RUE de Paris | 91120 |
| PALAVAS-LES-FLOTS | BOULEVARD Marechal Joffre | 34250 |
| PANTIN | 84 AVENUE du Général Leclerc | 93500 |
| PARIS | PLACE de l'Hôtel de ville | 75196 |
| PARIS-10E-ARRONDISSEMENT | 72 RUE du Faubourg Saint Martin | 75010 |
| PARIS-11E-ARRONDISSEMENT | PLACE Léon Blum | 75011 |
| PARIS-12E-ARRONDISSEMENT | 130 AVENUE Daumesnil | 75012 |
| PARIS-13E-ARRONDISSEMENT | 1 PLACE d'Italie | 75013 |
| PARIS-14E-ARRONDISSEMENT | 2 PLACE Ferdinand Brunot | 75014 |
| PARIS-15E-ARRONDISSEMENT | 31 RUE Peclet | 75015 |
| PARIS-16E-ARRONDISSEMENT | 71 AVENUE Henri Martin | 75016 |
| PARIS-17E-ARRONDISSEMENT | 16 RUE des Batignolles | 75017 |
| PARIS-18E-ARRONDISSEMENT | 1 PLACE Jules Joffrin | 75018 |
| PARIS-19E-ARRONDISSEMENT | 5 PLACE Armand Carrel | 75019 |
| PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT | 4 PLACE du Louvre | 75001 |
| PARIS-20E-ARRONDISSEMENT | 6 PLACE Gambetta | 75020 |
| PARIS-2E-ARRONDISSEMENT | 8 RUE de la Banque | 75002 |
| PARIS-3E-ARRONDISSEMENT | 2 RUE Eugene Spuller | 75003 |
| PARIS-4E-ARRONDISSEMENT | 2 PLACE Baudoyer | 75004 |
| PARIS-5E-ARRONDISSEMENT | 21 PLACE du Panthéon | 75005 |
| PARIS-6E-ARRONDISSEMENT | 78 RUE Bonaparte | 75006 |
| PARIS-7E-ARRONDISSEMENT | 116 RUE de Grenelle | 75007 |
| PARIS-8E-ARRONDISSEMENT | 3 RUE DE LISBONNE | 75008 |
| PARIS-9E-ARRONDISSEMENT | 6 RUE Drouot | 75009 |
| PARTHENAY | 2 RUE de la Citadelle | 79200 |
| PARTHENAY-DE-BRETAGNE | 2 RUE Principale | 35850 |
| PASLY | 34 RUE Urmois | 02200 |
| PAU | PLACE Royale | 64000 |
| PERENCHIES | PLACE du Général de Gaulle | 59840 |
| PERIGNAT-SUR-ALLIER | 3 PLACE d'Onslow | 63800 |
| PERIGUEUX | 23 RUE du Président-Wilson | 24019 |
| PERNES | 31 PLACE Grande Place | 62550 |
| PEROLS | PLACE Carnot | 34470 |
| PERPIGNAN | PLACE de la Loge | 66000 |
| PERSAN | 65 AVENUE Gaston Vermeire | 95340 |
| PESSAC | PLACE de la Veme République | 33600 |
| PFAFFENHOFFEN | 17 RUE du Docteur Albert Schweitzer | 67350 |
| PFASTATT | 18 RUE de la Mairie | 68120 |
| PIERRE-BENITE | PLACE Jean Jaurès | 69310 |
| PIERREFITTE-NESTALAS | 2 AVENUE du Général Leclerc | 65260 |
| PIERREFITTE-SUR-SEINE | 2 PLACE de la Libération | 93380 |
| PITHIVIERS | PLACE Denis Poisson | 45300 |
| PLAISIR | 2 RUE de la République | 78370 |
| PLESSIX-BALISSON | Le Bourg | 22650 |
| POINTE-A-PITRE | PLACE des Martyrs de la Liberté | 97110 |
| POISSY | PLACE de la République | 78300 |
| POITIERS | PLACE du Maréchal Leclerc | 86000 |
| PONT-A-MARCQ | PLACE du Bicentenaire | 59710 |
| PONT-AUDEMER | PLACE de Verdun | 27500 |
| PONTAULT-COMBAULT | 107 AVENUE de la République | 77340 |
| PONT-A-VENDIN | 1 RUE Emile Desmaret | 62880 |
| PONT-DE-CHERUY | RUE du 8 Mai 1945 | 38230 |
| PONT-DE-VEYLE | Grande Rue | 01290 |
| PONT-EN-ROYANS | PLACE Breuil | 38680 |
| PONTOISE | 2 RUE Victor Hugo | 95000 |
| PONTRIEUX | PLACE de la Liberté | 22260 |
| PONT-SAINTE-MAXENCE | PLACE Pierre Mendes France | 60700 |
| PORT-DE-BOUC | COURS Landrivon | 13110 |
| PORT-LOUIS | PLACE Notre Dame | 56290 |
| POTIGNY | PLACE de la 1ère Division Blindée Polonaise | 14420 |
| POURNOY-LA-CHETIVE | PLACE Delacour | 57420 |
| PRESEAU | 9 RUE Evariste Boussemard | 59990 |
| PRIVAS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 07000 |
| PROVINS | 5 PLACE du Maréchal Leclerc | 77160 |
| PUTEAUX | 131 RUE de la République | 92800 |
| QUIMPER | 44 PLACE Saint Corentin | 29000 |
| QUINCY-SOUS-SENART | 5 RUE de Combs la Ville | 91480 |
| RAMONVILLE-SAINT-AGNE | PLACE Charles de Gaulle | 31524 |
| REIMS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 51100 |
| REMIRE-MONTJOLY | AVENUE Jean Michotte | 97354 |
| RENNES | Hôtel de Ville | 35031 |
| REZE | PLACE Jean Baptiste Daviais | 44400 |
| RIEDISHEIM | 10 RUE du Général de Gaulle | 68400 |
| RILLIEUX-LA-PAPE | 165 RUE Ampère | 69140 |
| RIMOGNE | PLACE de l'Eglise | 08150 |
| RIS-ORANGIS | PLACE du Général de Gaulle | 91130 |
| RIVE-DE-GIER | 2 RUE de l'Hôtel de Ville | 42800 |
| RIVERIE | Le Château | 69440 |
| ROANNE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 42300 |
| ROCHEFORT | 119 RUE Pierre Loti | 17306 |
| ROCHEFORT-EN-TERRE | PLACE des Halles | 56220 |
| ROCQUANCOURT | 1 RUE PASTEUR | 14540 |
| RODEZ | PLACE Eugene Raynaldy | 12000 |
| ROHRWILLER | 53 RUE Grande | 67410 |
| ROISSY-EN-BRIE | 9 RUE Pasteur | 77680 |
| ROMAINVILLE | 4 RUE de Paris | 93230 |
| ROMANS-SUR-ISERE | PLACE Jules Nadi | 26100 |
| RONCHIN | 650 AVENUE Jean Jaurès | 59790 |
| ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 22 AVENUE Paul Doumer | 06190 |
| ROSENAU | 5 RUE de Kembs | 68128 |
| ROSNY-SOUS-BOIS | 20 RUE Claude Pernès | 93110 |
| ROUBAIX | RUE de l'Hôtel de Ville | 59100 |
| ROUEN | PLACE du Général de Gaulle | 76000 |
| ROUVROY | 5 RUE de la Mairie | 62320 |
| ROYAN | 80 AVENUE de Pontaillac | 17200 |
| ROZAY-EN-BRIE | PLACE Charles de Gaulle | 77540 |
| RUEIL-MALMAISON | 13 BOULEVARD Foch | 92500 |
| RUELISHEIM | 26 RUE Principale | 68270 |
| RUMILLY | PLACE de l'Hôtel de Ville | 74150 |
| SAINT-ANDRE | PLACE du 2 Décembre | 97440 |
| SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE | 21 BOULEVARD du 8 Mai 1945 | 06730 |
| SAINT-ANDRE-LES-VERGERS | 38 AVENUE du Maréchal Leclerc | 10120 |
| SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 89 RUE du Général Leclerc | 59350 |
| SAINT-ANTOINE | 5 PLACE de l'Eglise | 33240 |
| SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | RUE de Pattensen | 76410 |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT | 1 RUE Joseph Besge | 36170 |
| SAINT-BONNET-LE-CHATEAU | 23 AVENUE Paul Doumer | 42380 |
| SAINT-BONNET-LES-ALLIER | 22 RUE du Château | 63800 |
| SAINT-BONNET-PRES-RIOM | 3 RUE Jean Moulin | 63200 |
| SAINT-BRICE-SOUS-FORET | 14 RUE de Paris | 95350 |
| SAINT-BRIEUC | PLACE du Général de Gaulle | 22023 |
| SAINT-CLOUD | 13 PLACE Charles de Gaulle | 92210 |
| SAINT-CONTEST | PLACE de la Mairie | 14280 |
| SAINT-CYR-L'ECOLE | SQUARE de l'Hotel de ville | 78210 |
| SAINT-DENIS | 2 PLACE Victor Hugo | 93200 |
| SAINT-DENIS | 2 RUE de Paris | 97400 |
| SAINTE-ADRESSE | 1 RUE Albert Dubosc | 76310 |
| SAINTE-FOY-LA-GRANDE | PLACE Gambetta | 33220 |
| SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE | 19 RUE Grande | 69610 |
| SAINTE-FOY-LES-LYON | 10 RUE Deshay | 69110 |
| SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | PLACE Roger Perriaud | 91700 |
| SAINT-EGREVE | 36 AVENUE du Général de Gaulle | 38120 |
| SAINTE-MARIE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 97230 |
| SAINT-ETIENNE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 42000 |
| SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | PLACE de la Libération | 76800 |
| SAINT-FONS | 1 PLACE Roger Salengro | 69190 |
| SAINT-GENIS-LAVAL | 106 AVENUE Clemenceau | 69230 |
| SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE | PLACE de la Mairie | 78640 |
| SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON | 3 RUE Rene Decle | 91180 |
| SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL | 2 ROUTE de Lieusaint | 91250 |
| SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | 86 QUAI de la République | 85800 |
| SAINT-GRATIEN | PLACE Gambetta | 95210 |
| SAINT-HERBLAIN | 2 RUE de l'Hôtel de Ville | 44800 |
| SAINT-JACUT-DE-LA-MER | 3 RUE du Chatelet | 22750 |
| SAINT-JEAN | PLACE de la mairie | 31240 |
| SAINT-JEAN-DE-BRAYE | 43 RUE la Mairie | 45800 |
| SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE | 71 RUE Charles Beauhaire | 45140 |
| SAINT-JEAN-DE-LOSNE | 2 RUE de la Liberté | 21170 |
| SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 73300 |
| SAINT-JEAN-KOURTZERODE | 1 PLACE du 12ème Cuir | 57370 |
| SAINT-LAURENT-DU-VAR | 222 ESPLANADE du Levant | 06700 |
| SAINT-LAURENT-SUR-SAONE | PLACE Jules Goyon | 01750 |
| SAINT-LEU-LA-FORET | 52 RUE du Général Leclerc | 95320 |
| SAINT-LO | PLACE Général de Gaulle | 50000 |
| SAINT-LOUIS | 21 RUE Théo Bachmann | 68300 |
| SAINT-LOUIS | 125 AVENUE Principale | 97450 |
| SAINT-MACAIRE | 8 ALLEE Tilleuls | 33490 |
| SAINT-MAIXENT-L'ECOLE | 32 RUE du Palais | 79400 |
| SAINT-MAMMES | 2 RUE Grande | 77670 |
| SAINT-MANDE | 10 PLACE Charles Digeon | 94160 |
| SAINT-MARCELLIN | PLACE D'Armes | 38160 |
| SAINT-MARTIN-D'HERES | 111 AVENUE Ambroise Croizat | 38400 |
| SAINT-MARTIN-LONGUEAU | 8 RUE de la République | 60700 |
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | PLACE Charles de Gaulle | 94100 |
| SAINT-MAURICE | RUE de l'Eglise | 67220 |
| SAINT-MAURICE | 55 RUE du Maréchal Leclerc | 94410 |
| SAINT-MAX | 37 AVENUE Carnot | 54130 |
| SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE | 5 RUE Armand Brousse | 49610 |
| SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | 16 RUE de l'Eglise | 91240 |
| SAINT-NAZAIRE | PLACE François Blancho | 44600 |
| SAINT-NICOLAS | 9 PLACE Jean Jaurès | 62223 |
| SAINT-NICOLAS-DE-PORT | 4 PLACE de la République | 54210 |
| SAINT-OMER | RUE des Carmes | 62500 |
| SAINT-OUEN | 6 PLACE de la République | 93400 |
| SAINT-OUEN-L'AUMONE | 2 PLACE Pierre Mendès France | 95310 |
| SAINT-PARRES-LES-VAUDES | 24 RUE Georges Furier | 10260 |
| SAINT-PATHUS | RUE Saint Antoine | 77178 |
| SAINT-PAUL | PLACE du Général de Gaulle | 97460 |
| SAINT-PIERRE | RUE Meziaire Guignard | 97410 |
| SAINT-PIERRE-DE-BOEUF | 66 Grande Rue | 42520 |
| SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 34 AVENUE de la République | 37700 |
| SAINT-PRIEST | 14 PLACE Charles Ottina | 69800 |
| SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 8 RUE Claudius Cottier | 42270 |
| SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE | 14 RUE des Ecoles | 57855 |
| SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 52 BOULEVARD Foch | 22410 |
| SAINT-QUENTIN | PLACE de l'Hôtel de Ville | 02100 |
| SAINT-ROGATIEN | PLACE DE LA MAIRIE | 17220 |
| SAINTRY-SUR-SEINE | 57 RUE Charles de Gaulle | 91250 |
| SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | PLACE Marcelin Verbe | 44230 |
| SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES | PLACE de l'Eglise | 77400 |
| SAINT-THIEBAULT | PLACE de la Liberté | 52150 |
| SAINT-VALLIER | PLACE Docteur Auguste Delaye | 26240 |
| SAINT-VICTORET | ESPLANADE Albert Mairot | 13730 |
| SALLAUMINES | PLACE Ferrer | 62430 |
| SANNERVILLE | Espace Francois Mitterrand | 14940 |
| SANNOIS | PLACE du Général Leclerc | 95110 |
| SARCELLES | 3 RUE de la Résistance | 95200 |
| SARREBOURG | 1 AVENUE du Général de Gaulle | 57400 |
| SARREGUEMINES | 2 RUE du Maire Massing | 57200 |
| SARRIGNE | 25 RUE Saint Jean | 49800 |
| SARTROUVILLE | 2 RUE Buffon | 78500 |
| SATHONAY-CAMP | 2 PLACE Joseph Thevenot | 69580 |
| SAUBENS | 1 PLACE Geraud Lavergne | 31600 |
| SAULX-MARCHAIS | RUE De la Mairie | 78650 |
| SAUVERNY | 555 RUE de la Mairie | 01220 |
| SAVIGNY-LE-TEMPLE | 1 PLACE François Mitterand | 77176 |
| SAVIGNY-SUR-ORGE | 48 AVENUE Charles de Gaulle | 91600 |
| SAYAT | RUE de la Mairie | 63530 |
| SCEAUX | 122 RUE Houdan | 92330 |
| SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT | 74 RUE Principale | 67310 |
| SCHILTIGHEIM | 110 ROUTE de Bischwiller | 67300 |
| SCHOELCHER | RUE Fessenheim | 97233 |
| SEDAN | Rampe des Capucins | 08200 |
| SEGNY | 103 RUE du Vieux Bourg | 01170 |
| SENS | 100 RUE de la République | 89100 |
| SETE | 7 RUE Paul Valery | 34200 |
| SEVENANS | 7 RUE de Delle | 90400 |
| SEVRAN | 5 RUE Roger le Maner | 93270 |
| SEVRES | 54 RUE Grande | 92310 |
| SIN-LE-NOBLE | PLACE Jean Jaurès | 59450 |
| SOCHAUX | RUE de l'Hôtel de Ville | 25600 |
| SOISSONS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 02200 |
| SOISY-SOUS-MONTMORENCY | 2 AVENUE du Général De Gaulle | 95230 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | PLACE de l'hôtel de ville | 76300 |
| SOUBISE | 2 RUE du 18 Juin 1940 | 17780 |
| SOUFFELWEYERSHEIM | 1 PLACE du Général de Gaulle | 67460 |
| STAINS | 6 AVENUE Paul Vaillant Couturier | 93240 |
| STIRING-WENDEL | 1 PLACE de Wendel | 57350 |
| STRASBOURG | Parc de l'Etoile | 67000 |
| SUCY-EN-BRIE | 2 AVENUE Georges Pompidou | 94370 |
| SURESNES | 2 RUE Carnot | 92150 |
| TACOIGNIERES | 1 RUE Clocs de l'isle | 78910 |
| TAIN-L'HERMITAGE | 2 AVENUE du Président Roosevelt | 26600 |
| TALANGE | 46 Grand Rue | 57525 |
| TALANT | 15 RUE Vannerie | 21240 |
| TALENCE | RUE du Professeur Arnozan | 33400 |
| TARARE | 57 RUE de la République | 69170 |
| TARBES | PLACE Jean Jaurès | 65000 |
| TASSIN-LA-DEMI-LUNE | PLACE Hyppolyte Peragut | 69160 |
| TAVERNY | 2 PLACE Charles de Gaulle | 95150 |
| TERGNIER | 1 PLACE Paul Doumer | 02700 |
| TERVILLE | ROUTE de Verdun | 57180 |
| THANVILLE | 6 RUE de l'Ecole | 67220 |
| THIAIS | 1 RUE Maurepas | 94320 |
| THIERS | 1 RUE Francois Mitterand | 63300 |
| THIONVILLE | 2 COURS du Chateau | 57100 |
| THIZY | 1 RUE Veuve Crozet | 69240 |
| THOMERY | 9 RUE de la République | 77810 |
| THONON-LES-BAINS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 74200 |
| THORIGNY-SUR-MARNE | 1 RUE Gambetta | 77400 |
| THOUARS | 14 PLACE Saint Laon | 79100 |
| THURY-HARCOURT | PLACE du Général de Gaulle | 14220 |
| TINQUEUX | AVENUE du 29 Aout 1944 | 51430 |
| TOMBLAINE | PLACE Paul Goethe | 54510 |
| TORCY | PLACE de l'Appel du 18 juin 1940 | 77200 |
| TORIGNI-SUR-VIRE | PLACE Charles de Gaulle | 50160 |
| TOUFFLERS | 63 RUE de Roubaix | 59390 |
| TOULON | AVENUE de la République | 83000 |
| TOULOUSE | PLACE du Capitole | 31040 |
| TOURCOING | PLACE Victor Hassebroucq | 59200 |
| TOURMIGNIES | 3 RUE du Général de Gaulle | 59551 |
| TOURNEFEUILLE | PLACE de la mairie | 31170 |
| TOURS | 3 RUE des Minimes | 37100 |
| TRAPPES | 1 PLACE de la République | 78190 |
| TREGUIER | 1 PLACE du Général Leclerc | 22220 |
| TREMBLAY-EN-FRANCE | 18 BOULEVARD de l'Hôtel de Ville | 93290 |
| TROUVILLE-SUR-MER | 164 BOULEVARD Fernand Moureaux | 14360 |
| TROYES | PLACE Alexandre Israel | 10000 |
| TULLE | 10 RUE Félix Vidalin | 19000 |
| VAIRES-SUR-MARNE | 26 BOULEVARD de Lorraine | 77360 |
| VALENCE | PLACE de la Liberté | 26000 |
| VALENCIENNES | PLACE d'Armes | 59300 |
| VALENTON | 48 RUE du Colonnel Fabien | 94460 |
| VALERGUES | PLACE de l'Horloge | 34130 |
| VALLAURIS | PLACE Jacques Cavasse | 06220 |
| VALRAS-PLAGE | ALLEE de Charles de Gaulle | 34350 |
| VANDOEUVRE-LES-NANCY | 7 RUE de Parme | 54500 |
| VANNES | 56 PLACE Maurice Marchais | 56019 |
| VANVES | 23 RUE Mary Besseyre | 92170 |
| VAUCRESSON | 8 RUE GRANDE | 92420 |
| VAUJOURS | 20 RUE Alexandre Boucher | 93410 |
| VAULX-EN-VELIN | PLACE de la Nation | 69120 |
| VAUMOISE | 58 ROUTE de Chantilly | 60117 |
| VAUREAL | 1 PLACE du Coeur Battant | 95490 |
| VEAUCHE | PLACE Jacques Raffin | 42340 |
| VECQUEMONT | 4 ALLEE des Oeillets | 80800 |
| VELIZY-VILLACOUBLAY | 2 PLACE de l'Hotel de Ville | 78140 |
| VENEUX-LES-SABLONS | PLACE du 11 Novembre 1918 | 77250 |
| VENISSIEUX | 5 AVENUE Marcel Houel | 69200 |
| VERNEUIL-SUR-SEINE | 6 BOULEVARD André Malraux | 78480 |
| VERNON | PLACE Barette | 27200 |
| VERNOUILLET | 9 RUE Paul Doumer | 78540 |
| VERRIERES-LE-BUISSON | PLACE Charles de Gaulle | 91370 |
| VERSAILLES | 4 AVENUE de Paris | 78000 |
| VESOUL | RUE Paul Morel | 70000 |
| VEZELISE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 54330 |
| VICHY | PLACE De l'Hôtel de Ville | 03200 |
| VIENNE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 38200 |
| VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS | PLACE de la Mairie | 40480 |
| VIGNEUX-SUR-SEINE | 75 RUE Pierre Marin | 91270 |
| VILLARS | RUE de l'Hôtel de Ville | 42390 |
| VILLECRESNES | PLACE Charles de Gaulle | 94440 |
| VILLE-D'AVRAY | 13 RUE de Saint Cloud | 92410 |
| VILLEFONTAINE | PLACE Mendes France | 38090 |
| VILLEFRANCHE-SUR-MER | La Citadelle | 06230 |
| VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 183 RUE de la Paix | 69400 |
| VILLEJUIF | ESPLANADE Pierre Yves Cosnier | 94800 |
| VILLE-LA-GRAND | PLACE du Passage Ã l'An 2000 | 74100 |
| VILLEMOISSON-SUR-ORGE | 22 AVENUE du Grand Orme | 91360 |
| VILLEMOMBLE | 13 RUE D'AVRON | 93250 |
| VILLENAVE-D'ORNON | RUE du Professeur Calmette | 33140 |
| VILLENEUVE-D'ASCQ | PLACE Salvador Allende | 59650 |
| VILLENEUVE-LA-GARENNE | 28 AVENUE de Verdun | 92390 |
| VILLENEUVE-LE-ROI | PLACE de la Vieille Eglise | 94290 |
| VILLENEUVE-LES-SABLONS | PLACE Altenburschla | 60175 |
| VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | PLACE Pierre Semard | 94190 |
| VILLENEUVE-TOLOSANE | 4 RUE de l'Hôtel de ville | 31270 |
| VILLEPARISIS | 32 RUE de Ruze | 77270 |
| VILLEPINTE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 93420 |
| VILLERS-LES-NANCY | BOULEVARD des Aiguillettes | 54600 |
| VILLERUPT | 5 AVENUE Albert Lebrun | 54190 |
| VILLETANEUSE | 1 PLACE de l'Hôtel de Ville | 93430 |
| VILLEURBANNE | PLACE du Docteur Lazare Goujon | 69100 |
| VILLIERS-LE-BEL | 32 RUE de la République | 95400 |
| VILLIERS-SUR-MARNE | PLACE de l'Hôtel de Ville | 94350 |
| VILLIERS-SUR-ORGE | 6 RUE Jean Jaurès | 91700 |
| VINCENNES | 53 RUE de Fontenay | 94300 |
| VIROFLAY | 2 PLACE du Général de Gaulle | 78220 |
| VIRY-CHATILLON | PLACE de la République | 91170 |
| VITRY-LE-FRANCOIS | PLACE de l'Hôtel de Ville | 51300 |
| VITRY-SUR-SEINE | 2 AVENUE Youri Gagarine | 94400 |
| VIZILLE | PLACE Stalingrad | 38220 |
| Voisenon | 8 RUE des Ecoles | 77950 |
| VOISINS-LE-BRETONNEUX | 1 PLACE Charles de Gaulle | 78960 |
| VRED | 153 PLACE Charles de Gaulle | 59870 |
| WASQUEHAL | 1 RUE Michelet | 59290 |
| WATTIGNIES | 306 RUE Clemenceau | 59139 |
| WATTRELOS | PLACE Jean Delvainquière | 59150 |
| WAZIERS | PLACE André Bordeu | 59119 |
| WIMEREUX | QUAI Alfred Giard | 62930 |
| WINGLES | 26 RUE Jules Guesde | 62410 |
| WOERTH | 2 RUE du Moulin | 67360 |
| YAINVILLE | RUE du Général Leclerc | 76480 |
| YERRES | 60 RUE Charles de Gaulle | 91330 |
| YPORT | RUE Ernest Lethuillier | 76111 |
| YVETOT | PLACE de l'Hôtel de Ville | 76190 |
| ZIMMERBACH | 25 RUE Principale | 68230 |

Selon la base des unités urbaines de 2010 de l’INSEE

Les valeurs mesurées qui sont inférieures au seuil de sensibilité de la sonde sont présentées à titre informatif. Toutefois, on observe une bonne corrélation entre les mesures à la sonde large et celles en cumul de service dont le seuil de sensibilité est plus bas.

Les valeurs mesurées qui sont inférieures au seuil de sensibilité de la sonde sont présentées à titre informatif. Toutefois, on observe une bonne corrélation entre les mesures à la sonde large et celles en cumul de service dont le seuil de sensibilité est plus bas.

Les bandes LF, MF et HF s’étendent respectivement de 30 kHz à 300 kHz, de 300kHz à 3 MHz et de 3 MHz à 30 MHz. Dans ce rapport, la dénomination HF correspond à la bande de fréquence 100kHz à 30 MHz, utilisée principalement pour les communications par ondes moyennes et courtes.

Non Significatif